# TABLA : FUENTES DE APROVISIONAMIENTO

| DEMANDA -------------- FUENTE | CAUDAL ANUAL | POTABILIDD 1 (PATÓG.) | POTABILIDAD 2 (MINERALES) | POTABILIDAD 3 (METALES) | PRESION | VARIABIL. (FIABILIDAD) | COSTO INSTALAC. | COSTO DE MANTENI. | EQUIPOS O MEDIOS ASOC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED PÚBLICA | sufic. | aceptable | variable | aceptable | variable | baja (ciclos conocidos) | bajo | medio (político) | - tanques - sist. de bombeo |
| - RED PRIVADA | discrecional empresa | sin garantias | variable | aceptable | variable | baja (ciclos conocidos) | medio | alto (monop.) | - tanques - sist. bombeo - a.gua envasada |
| ALJIBE | generalm. insuficiente | aceptable | buena | buena | no | poco fiable. requiere control | alto | medio | - fuente agua no potable - tanques - bombeo |
| - PERFORACIÓN | generalm. suficiente variable | riesgoso | riesgoso | riesgoso | contro-lable | poco fiable. requiere control | alto | medio - bajo | - tanques, bombas, abland. - desferrif. - agua env. |
| - EMBALSE | gralm. sufic. variable | riesgoso | medio | medio | no | poco fiable. requiere control | alto | medio - bajo | - tanques, bombas, abland. - desferrif. - agua env. |

| VENTAJAS /DESVENT. -------------------------------- SITEMA | COSTO DE INSTALACIÓN | COSTO DE MANTENIMIENTO | FALIBILIDAD | TIPO DE MANTENIMIENTO NECESARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABASTEC. DIRECTO | bajo | nulo | - variación estacional - cortes de todo tipo | nulo |
| DERIVADO CON TANQUE SUPERIOR | bajo | bajo | - cortes prolongados | limpieza de tanque |
| DERIVADO CON TQUE SUPERIOR, TANQUE INFERIOR Y BOMBEO | medio | medio | - cortes prolongados - problemas mecanicos de bombas | - limpieza de ambos tanques - mantenimiento de bombas |
| - DERIVADO CON TANQUE Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | medio | alto | - cortes prolongados - problemas mecanicos de bombas y sistema de automatización - cortes de energia eléctrica | - limpieza de ambos tanques - mantenimiento de bombas - mantenim. sistemas de automatización. |