arq. Eduardo Brenes

ing. Juan H. Sanguinetti

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO                                                                          CAPTACIÓN Y  TRATAMIENTO DE AGUA

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                                                                                   EVALUACIÓN  DE  IMPACTO AMBIENTAL

25 de Mayo 587  esc. 202                                                                                                      telefax:  (5982)  9155802   Montevideo

PROCEDIMIENTO PARA LAS PRUEBAS DE INFILTRACIÓN DE EFLUENTES EN SUELO NATURAL (VERSIÓN SIMPLIFICADA).

- Número y localización de las pruebas:

Se construirán preferentemente 4 pozos, uno en cada esquina del rectángulo que define el área elegida.

- Descripción de la perforación:

Se construirán pozos de forma prismática que permitan lograr un plano de trabajo a 1 metro de profundidad. En el fondo de éstos se profundiza la excavación, conformando  pozos cúbicos de 30 cm de arista.

- Preparación del agujero para la prueba:

Se raspará con un cuchillo, cuchara de albañil, etc. las paredes y fondo del cubo menor, desprendiendo las superficies alisadas por la pala de pocear y regularizando el fondo. Se extrae toda la tierra suelta.

- Saturación y distensión del suelo:

Para el desarrollo de la prueba, a primera hora de la tarde se dispone de un operario para que, mediante una regadera o balde mantenga llenos los pequeños pozos hasta su borde, durante 4 horas.

- Prueba

A la mañana siguiente se agrega agua hasta obtener  15 cm de altura de agua dentro de cada pequeño pozo.

Se establece un punto fijo de referencia (ejemplo una estaca fina clavada en el fondo) y se mide el tiempo que toma al suelo lograr  un abatimiento del pelo de agua de 5 cm, o bien –en terrenos muy impermeables-- el abatimiento total (en cm) logrado durante 2 horas.